ETTEPANEK PAKKUMUSE ESITAMISEKS

Hanke nimetus:

Vändra Lasteaia Rukkilille ja Mürakaru õppekohtade mänguväljakute ehitamine.

Hankija:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, 87701 Vändra alev ​​​​

Hanke eest vastutav isik ja lisa kontaktisik

Vastutav isik: Vändra Lasteaia direktor Angela Lõhmus

Kontaktandmed: angela.lohmus@pparnumaa.ee , tel 5919 3599

Lisa kontaktisik: Vändra Lasteaia juhi assistent Siiri Sing

Kontaktandmed: siiri.sing@pparnumaa.ee , tel 55449 0446

soovib sõlmida hankelepingu

Vändra Lasteaia Rukkilille ja Mürakaru õppekohtade mänguväljakute  ehitamiseks.

Hankelepingu teostamise tähtaeg

- juuni kuni 16. august 2026

Hanke tehniline kirjeldus

Põhja-Pärnumaa vald soovib rajada mänguväljakud Rukkilille ja Mürakaru õppekohtadesse:

1. Rukkilille õppekoht Spordi 5, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald

2. Mürakaru õppekoht Pikk 15, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald

Tooted ja lahendused peavad vastama Eestis kehtivatele standarditele EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177. Pakkuja esitab kinnituseks kolmanda osapoole sertifikaadid või tootja vastavusdeklaratsioonid.

Iga  viidet, mille hankija teeb pakkumuse tehnilise kirjelduse vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne või parem“.

Üldnõuded materjalidele:

Terasosad tsingitud ja pulbervärvitud või valmistatud roostevabast terasest.

Kõik mänguväljakute vertikaalsed paneelid peavad olema valmistatud UV kindlast läbivast HDPE (kõrgtihe polüeteen) materjalist. Vertikaalpaneelides ei ole vineeri kasutamine lubatud.

Mängulinnakute ja kiikede tugipostide materjal tsingitud ja pulbervärvitud.

Liurenni põhi roostevabast terasest.

Kiigeistmed alumiiniumsisuga, tsingitud terasest kettidega, ketid plastikuga pealistatud.

Kinnitustarvikud peavad olema roostevabast terasest või kuumtsingitud terasest.

Turvaalad: Kõikidele atraktsioonidele tuleb teha liivast turvaalad, liiv ei tohi sisaldada kivimeid. Miinimum kihi paksus 300 mm. Liiva alla peab paigaldama geotekstiili. Turvaalal puitääristus sügavimmutatud puidust, laua ristlõige minimaalselt 28x120 mm.

Garantii

Pakkuja peab andma kõikidele mänguväljaku seadmetele üldgarantii vähemalt 2 aastat.

Garantiiperioodil pakub ehitaja mängulinnakutele hooldust. Ehitaja edastab hooldusjuhendid hankijale.

1. Rukkilille õppekoht:

Hoiurühma õuealale – sobiv vanuses 1-3a

Kolmekohaline kiik 2 istme ja pesakiigega:

2 tagakaarega/seljatoega istmega ning 1 pesakiik diameetriga minimaalselt 1m.

3-7a õuealale:

Kahekohaline kiik 2 istmega:

2 kiigeistet.

Kaalukiik 4-kohaline:

Ilmastikukindlaks töödeldud liimpuit. Roostevabast terasest käepidemed, libisemisvastased istmed. Maapinnal või kiige all kummipehmendus.

Liivakast – 2tk ja kate liivakastile – 2tk:

Mõõdud minimaalselt 3x4 m, kõrgus minimaalselt 0,35m. Liivakastid immutatud prussist. Liivakasti põhja paigaldatakse geotekstiil. Hind sisaldab liivakasti liiva. Kate liivakastile: UV-kindel liivakastikate hingavast ja vihma läbilaskvast polüetüleenkangast. Katte tugevdatud äärtes läbi metallööside nöör, mille abil on võimalik kate liivakasti ääre taha pingule tõmmata.

Liivakast võib olla ka suurem, nt 3x6, või erikujuline 12m². Või  3x4-2tk asemel 3x3-4tk.

Karussell:

Sisaldab pinke/istumiskohti ja keskset pöördratast või lauakest, millest saab hoogu lükata. Istmed võivad olla HDPE või tsingitud värvitud metall.

Laste kohtade arv minimaalselt 8 last

Võrkpüramiid:

Kõrgus minimaalselt 4,5m.

2. Mürakaru õppekoht:

Hoiurühma õuealale – sobiv vanuses 1-3a

Kahekohaline kiik 2 istmega:

2 tagakaarega/seljatoega istet.

3-7a õuealale:

Kolmekohaline kiik 2 istme ja pesakiigega:

2 kiigeistet, 1 pesakiik diameetriga minimaalselt 1,2m.

Mängulinnak 1-torniga ja 2-kiigega:

Mängulinnak peab sisaldama minimaalselt: 1 torni liurenni ja astmetega trepiga. Liurenn roostevabast terasest, minimaalne kõrgus 1,2m.  Torni all mängunurk leti, istmete või muu tegevuse elementidega. 1 sein ronimiskividega. Kaks kiigeistet.

Võib asendada  2-kohalise kiigega ja eraldi mängulinnakuga.

Kaalukiik 2-kohaline:

Ilmastikukindlaks töödeldud liimpuit. Roostevabast terasest käepidemed, libisemisvastased istmed. Maapinnal või kiige all kummipehmendus.

Kaalukiik 4-kohaline:

Ilmastikukindlaks töödeldud liimpuit. Roostevabast terasest käepidemed, libisemisvastased istmed. Maapinnal või kiige all kummipehmendus.

Liivakast – 2tk ja kate liivakastile – 2tk:

Mõõdud minimaalselt 3x3 m,  kõrgus minimaalselt 0,35m. Liivakastid immutatud prussist. Liivakasti põhja paigaldatakse geotekstiil. Hind sisaldab liivakasti liiva. Kate liivakastile: UV-kindel liivakastikate hingavast ja vihma läbilaskvast polüetüleenkangast. Katte tugevdatud äärtes läbi metallööside nöör, mille abil on võimalik kate liivakasti ääre taha pingule tõmmata.

Pakkumine peab sisaldama:

•	mänguväljakute projekteerimist,

•	kõiki vajalikke mõõdistustöid,

•	geodeetilise alusplaani koostamist,

•	ehitusprojekti koostamist,

•	ehitusloa ja kasutusloa taotlust kahele eraldi objektile, s.h. riigilõivud,

•	toodete maksumust koos transpordi ja paigaldusega,

•	turvaalade ehituse maksumust koos liiva, geotekstiili ja puitääristega,

•	ehituse ja paigaldamise käigus tekkiva materjali ning pinnase utiliseerimist ning haljastuse taastamise maksumust.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on vajalikud teostada tulenevalt objekti tegelikust olukorrast ja seisundist.

Dokumentatsiooni koostamisel peab arvestama, et koostada tuleb kaks projekti, mõlemale õppekohale eraldi.

Pakkumuse esitamise tähtaeg

21. aprill 2026 kell 8.00

Pakkumuse esitamise vorm

digitaalne

Pakkumuse esitamise aadress

vandralasteaed@pparnumaa.ee

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Pakkumuse dokumendid

1. Pakkuja nimi ja muud andmed;

2. Volitatud esinduse korral volikiri esindusõiguse olemasolu kohta,

3. Käesolevale hanketeatele lisatud kirjalik vormikohane (VORM 1) kinnitus hanketingimustega nõustumise ja nende täitmiseks võtmise kohta.

4. Vabas vormis kirjalik pakkumuse maksumus käibemaksuta ja käibemaksuga.

Lisad

VORM 1

Töövõtulepingu projekt

Lisateave

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja hankemenetlus kehtetuks tunnistada, kui kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankija rahaliste vahendite võimalusi.

Töövõtja peab arvestama, et töid saab teostada Mürakaru õppekohas 22.06.26-19.07.26 ning Rukkilille õppekohas 20.07.26-16.08.26.